HLS 指令速查表（Vivado HLS 2018.3）

用法：GUI 中 Solution → Solution Settings → Commands 加行；或直接编辑 directives.tcl。加一条、综合一次、记录一次 QoR。

## 1 循环优化

| 指令 | Tcl 形式 | 作用 | 关键参数与坑 |
| --- | --- | --- | --- |
| PIPELINE | set_directive_pipeline "f/loop" | 循环重叠执行，吞吐提到每 II 拍 1 次 | -II N 目标间隔；内层流水后外层默认展开；循环携带依赖会卡 II |
| UNROLL | set_directive_unroll "f/loop" | 复制硬件 N 份并行执行 | -factor N；乘加并行需求↑ → 数组端口竞争，常需配合 PARTITION |

## 2 数组优化

| 指令 | Tcl 形式 | 作用 | 关键参数与坑 |
| --- | --- | --- | --- |
| ARRAY_PARTITION | set_directive_array_partition -type cyclic -factor 2 -dim 1 "f" a | 数组拆成多个小存储，增加读写端口 | type: block（连续块）/cyclic（交错）/complete（全展开成寄存器）；factor 过大 → LUT/FF 暴涨；dim 从 1 数起 |
| DEPENDENCE | set_directive_dependence -variable=b -inter false "f" | 声明无依赖，允许优化（如滑窗跨迭代复用） | inter=迭代间 / intra=迭代内；声明错了功能就错，慎用 |

## 3 任务/函数级

| 指令 | Tcl 形式 | 作用 | 关键参数与坑 |
| --- | --- | --- | --- |
| DATAFLOW | set_directive_dataflow "f" | 函数/循环间流水（生产者-消费者） | 各任务间须经 hls::stream 或 ping-pong 缓存；不宜有单大循环 |
| INLINE | set_directive_inline "sub" | 子函数展开进调用者，利于跨函数优化 | -off 可禁止；区域级 +region |
| STREAM | set_directive_stream -type fifo -depth 2 "f" buf | 数组改 FIFO 实现（配合 DATAFLOW） | depth 默认 2；过大耗 BRAM |

## 4 接口

| 指令 | Tcl 形式 | 作用 | 典型场合 |
| --- | --- | --- | --- |
| INTERFACE | set_directive_interface -mode ap_none "f" sig | 标量引脚直出 | 电平/同步信号 |
|  | -mode ap_memory（数组默认） | BRAM 读写握手 | 常规数组 |
|  | -mode axis | AXI4-Stream（配 hls::stream<> + ap_axiu） | 视频流 |
|  | -mode s_axilite | 寄存器接口 | 参数/状态可被 PS 或 RTL 读写 |

## 5 数据类型（`ap_int.h` / `ap_fixed.h`）

| 类型 | 例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ap_int<N> / ap_uint<N> | ap_uint<8> pix; | N 位有/无符号整数（1~4096 位） |
| ap_fixed<W,I> / ap_ufixed<W,I> | ap_fixed<12,4> k; | 总宽 W，整数位 I，其余小数；溢出默认回绕，可加 <W,I,AP SAT> 饱和 |
| 定点乘后位宽 | ap_fixed<12,4> × ap_uint<8> → 20 位级 | 乘累加注意中间位宽，防止溢出/被截断 |

## 6 QoR 报告阅读（每次综合后必看）

Latency：一个事务总周期；II：相邻事务/迭代间隔，II=1 即全流水；

资源四项 LUT/FF/BRAM/DSP：DSP 看"Expression"与乘法；BRAM 看数组映射；

优化叙事：用资源换时间——每条指令前后各记一次数，写清"换了什么、值不值"。

## 7 风格红线（2018.3）

C++03 风格（不用 auto/lambda/range-for）；循环边界用常量或 #define；不用动态内存/递归/指针算术；数组别太大（>几 KB 考虑分块或流式）。