# 实验三 AI 交互日志

署名人：黄成 26011211112。小组：黄成、贺孟文、张逸帆、党钰晋。工具：Codex，具体模型版本未核验。记录范围：2026 年 10 月 26–27 日，本次文档整理及身份反馈为止。

本日志依据实际会话和本地执行证据整理，保留模板的日期、目的、Prompt 摘要、产出、可用性、人工修改类型和备注字段。U 编号表示用户请求或反馈，E 编号表示 Agent 执行子事件。没有准确时间戳的对话只记日期；补充反馈不包装成新的独立优化实验。

## 1 需求与执行范围

| 编号 | 日期 | 交互目的 | Prompt 摘要 | 产出 | 可用性 | 人工修改 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U01 | 10月26日 | T2 上下文包 | 给出 exp3、实验与考核目录，指定最简单 FC 网络 | 执行文档、协议与资源预算 | 修改后可用 | 无 | 后续修正段序 |
| U02 | 10月26日 | T3 执行 | 按执行文档逐步完成，遵循工程化要求 | 代码、模型、仿真、实现 | 修改后可用 | 无 | 有真实返工 |
| U03 | 10月26日 | T2 范围约束 | 所有硬件操作留给用户，其余先完成 | 明确 AI 与用户边界 | 已落实 | 无 | 非代码质量样本 |
| U04 | 10月27日 | T2 操作指导 | 询问接下来需要做什么 | 下载、回环、识别验证顺序 | 按步骤执行 | 无 | 不等于已验收 |

U01 的信息包包含六类内容：功能与质量目标；USB-UART 到 FPGA 的连接；器件与引脚；工具版本和安装位置；50 MHz、DSP≤60 和延迟预算；原始八项评分标准。用户追加“全连接网络”和“硬件由本人操作”，在后续实现中持续生效。

E01–E14 的完整逐事件记录保存在 evidence/ai/交互与执行记录.md，覆盖依赖、训练、量化、HLS C/RTL、整机、两轮优化和发布。此处引用这些子事件证明技术过程，不把十四次执行记为十四次用户对话。

可用性列描述对应产出经过验证后的状态。“修改后可用”包括 AI 自行修复；人工修改列仅记录用户手改代码，没有记录时写“无”。用户接线、下载和观察不属于人工代码修改。

## 2 上板故障反馈与闭环

| 编号 | 日期 | 交互目的 | Prompt 摘要 | 产出 | 可用性 | 人工修改 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U05 | 10月27日 | T5 显示故障 | COM7，数码管乱码 | 检查段序与引脚 | 待补现场细节 | 无 | 后接 U06 |
| U06 | 10月27日 | T5 补充事实 | bringup 诊断版，只有 4 正常 | 定位反向段码，建立独立测试 | 修复后可用 | 无 | AI 修改源码 |
| U07 | 10月27日 | T5 实物复验 | 反馈这次显示正常 | 关闭显示乱码问题 | 用户确认 | 无 | 最右位另待确认 |
| U08 | 10月27日 | T5 串口故障 | 回环发 2560，收 0 | 检查当前固件与连接 | 待核实固件 | 无 | 保留失败结果 |
| U09 | 10月27日 | T5 补充事实 | 直连板载 USB-UART；已换固件或重上电 | 指导重新加载 bringup | 后续收到数据 | 无 | 不认定引脚错误 |
| U10 | 10月27日 | T5 丢字节 | 回环收到 2553/2560 | 排查 FIFO 积压 | 待 LED 证据 | 无 | 少 7 字节 |
| U11 | 10月27日 | T5 状态反馈 | 四灯一直全亮 | 确认溢出，FIFO 16→128 | 回归后可用 | 无 | AI 修复；E16 |
| U12 | 10月27日 10:08 | T5 回环复验 | 2560/2560，passed=true | 读取收发文件逐字节核对 | 本次直接通过 | 无 | 222.9002 ms |

E15：段码错误的旧测试与实现使用相同错误常量，内部一致却不符合物理段形。新增独立检查后旧版 9 失败、1 通过，修正版 10 项通过，并重建全部 bit；用户 U07 完成实物复验。

E16：真实 bringup 顶层在独立输入位周期 8605 ns 下复现丢 7 字节且无 framing error；旧 FIFO 溢出。扩容后在 8681、8605、8510、8854 ns 四组各连续 2560 字节测试中全部一致。该实验支持速率差积压机制，不能证明板上实际位周期就是 8605 ns。

回环证据目录为 evidence/board/echo_20261027_100847_192649，sent.bin 与 received.bin 均为 2560 字节，SHA-256 相同。该 222.9002 ms 是回环测试时长，不作为识别时间或优化成绩。

## 3 识别测试与设计理解

| 编号 | 日期 | 交互目的 | Prompt 摘要 | 产出 | 可用性 | 人工修改 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U13 | 10月27日 10:10 | T3 板测反馈 | 提供 COM7 的 100 图完整输出 | 核验 CSV、图像、标签与哈希 | 本次直接通过 | 无 | 均值 72.40792 ms |
| U14 | 10月27日 | 设计理解 | 询问训练模型怎样部署到板上 | 对照源码解释量化、HLS 与 bit | 有源码依据 | 无 | 理解讨论 |
| U15 | 10月27日 | T4 资源讨论 | 询问板卡最多容纳多大模型及依据 | 资源表、参数存储公式与边界 | 估算有条件 | 无 | 未部署更大模型 |
| U16 | 10月27日 | T3 文档执行 | 按 docs 完成实验报告等文档 | 主报告、日志、声明、验收表 | 以文档 QA 为准 | 无 | 本次整理 |
| U17 | 10月27日 | 文档补充 | 提供四人姓名学号；要求 AI 写收获 | 填入身份，按实际问题写心得初稿 | 待署名人审阅 | 无 | 不冒充独立撰写 |

U13 的正式请求数为 100，预热 10 帧单列；成功 100、失败 0、参考类别不一致 0、标签正确 100。核心周期数全部为 26365。数据见 evidence/timing/board_20261027_101021_105065。

U14 说明的部署链路为 best.pt→量化参数→weights.h→HLS 推理 RTL→Vivado 综合实现→exp3.bit→用户 JTAG 配置。串口只发送图像与接收结果，权重初始化已在 bit 内。

U15 基于当前 552 LUT、627 FF、9.5 BRAM36、2 DSP 的整机报告，给出 784→H→10 网络参数存储为 798H+40 字节的估算。784→128→10 只是未验证的扩容候选，不计为实验成功结果。芯片 DSP 总量 90 与课程预算 60 分别记录，不混用。

本次另核验 16 条 GUI 手写历史记录：早期 3 次超时、后续 13 次请求成功，均未填写真实标签。手写图片与保存的 image_sha256 一致；无法计算分类正确率，不能据此填“连续 5 次正确”。这项离线审计不算用户新增测试轮次。

## 4 两轮约束迭代与汇总

| 执行子事件 | 方案与验证 | 实际结果 |
| --- | --- | --- |
| E05 量化方案 | int8 权重、uint8 激活、int32 累加；校准与验证分离 | fh 候选 2、3、4 |
| E06 量化验证 | 验证集选尺度；完整测试与溢出界限检查 | 选 fh=4；定点 96.60%；饱和软目标偏差保留 |
| E11 性能方案 | 相同权重与算法，关闭/开启 MAC 流水线；另备三速 | 控制变量对照 |
| E12 性能验证 | C/RTL、核延迟、整机时序与资源核验 | 核延迟下降 49.04%；三速板测未齐 |

以上构成两轮实际技术迭代，但并非四次独立用户交互。模板中的 T4≥4 不能只靠重新编号 E05/E06/E11/E12 宣称满足。后续若真实开展优化方案讨论与实测反馈，应按实际发生顺序追加，不能回填假对话。

| 汇总指标 | 当前值及口径 |
| --- | --- |
| 用户请求或反馈 | 17 条，含范围澄清、现场补充和身份反馈；不等于 17 条均满足分类配额 |
| Agent 执行子事件 | 既有 E01–E16，共 16 条，独立于用户轮次 |
| 产出直接可用比例 | N/A；历史交付粒度及首次验证口径不统一，不用最终通过率代替 |
| 人工代码修改分布 | 已记录功能 bug、接口、位宽、时序、优化均为 0；修复由 AI 执行 |
| 定位最准的案例 | 仅 4 正常与 0x99 位反转不变吻合，经独立测试及实物复验确认 |
| 典型错误与漏检 | AI 写反段序，并在旧测试复用错误常量；不是用户提供事实的错误 |
| 分类要求状态 | T2 有上下文包；T3 有实现与测试流程；T5 多次真实故障；T4 独立交互配额未证实 |

原日志模板正文误写“实验 5”，实际文件位于 03-实验三，标题为实验三专用；本附件按实验三使用。所有原始模板保留。可用性由关联证据限定：仿真通过不代替板测，标签正确率不代替通信成功率，生成文档不代替本人审阅和教师验收。

后续记录追加位置：evidence/ai/交互与执行记录.md。正式提交时保留本日志的失败和限制，不因后续通过而删除早期事实。